本教程以ALC887为例，希望方法简单了能让更多小白完美驱动声卡。 在终端输入代码，下载AppleALC - git clone https://github.com/vit9696/AppleALC 复制代码 记录codec中以下内容： ①Address值 address值只有0和2俩种情况，本帖举例中为0 ②在codec中搜索Pin Default 如上图如果搜到的内容中间有N/A则不记录（后方有N/A，可记录） 如上图如果搜到的内容无N/A则记录下一串数字后面的设备名称和往上找最近的node值 此处记录的内容为：Line Out at Ext Rear Node=0x14 整理下记录内容如下： Line Out at Ext Rear Node=0x14 线路输出 Mic at Ext Rear Node=0x18 后置麦克风 Mic at Ext Front Node=0x19 前置麦克风 Line In at Ext Rear Node=0x1a 线路输入 HP Out at Ext Front Node=0x1b 耳机扬声器 这里需要解释下： 对于台式机，可能会出现多个线路输出，至少要把一个线路输出改成内置扬声器。 麦克风最多只可定义一个，所以把前置麦克风改成线路输入。 对于笔记本MIC at ext为外置麦克风，mic at in为内置麦克风，需要把外置麦克风改成线路输入。 更改后内容如下： Line Out at Ext Rear Node=0x14 内置扬声器 Mic at Ext Rear Node=0x18 后置麦克风 Mic at Ext Front Node=0x19 线路输入 Line In at Ext Rear Node=0x1a 线路输入 HP Out at Ext Front Node=0x1b 耳机扬声器 ③Vendor Id值，并将其转换为10进制 使用PlistEdit Pro打开appleALC/Resources/PinConfigs/Contents/Info.plist 搜索283904135（此数字为Vendor Id值的10进制） 如上图有不止一个ALC887声卡的配置内容，但是其中的layoutID不同。 先把layoutID=1中的ConfigData后面很长的数字复制出来 如上图将每四串数字排成1行，没串数字的第一个数字代表Address值。 示例中Address=0，所以layoutID=1不适合这款声卡。继续往下找： 每一串数字的第二位+第三位代表node值 每一行的第三串数字中的倒数第二个数字是设备的定义，定义的规则如下： - 0 = Line Out - 1 = Speaker - 2 = HP Out - 3 = CD - 4 = SPDIF Out - 5 = Digital Other Out - 6 = Modem Line Side - 7 = Modem Handset Side - 8 = Line In - 9 = AUX - A = Mic In - B = Telephone - C = SPDIF In - D = Digital Other In - E = Reserved - F = Other 复制代码 拿出之前记录的内容和图中对比： Line Out at Ext Rear Node=0x14 内置扬声器 Mic at Ext Rear Node=0x18 后置麦克风 Mic at Ext Front Node=0x19 线路输入 Line In at Ext Rear Node=0x1a 线路输入 HP Out at Ext Front Node=0x1b 耳机扬声器 第一行node值为0x14，第三串数字中的倒数第二个数字是1= Speaker=内置扬声器，符合条件。 第二行node值为0x18，第三串数字中的倒数第二个数字是A= Mic In=内置麦克风，符合条件。 第三行node值为0x19，第三串数字中的倒数第二个数字是8= Line In=线路输入，符合条件。 第四行node值为0x1A，第三串数字中的倒数第二个数字是8= Line In=线路输入，符合条件。 第五行node值为0x1B，第三串数字中的倒数第二个数字是2= HP OUT=耳机扬声器，符合条件。 第六行为多余，删除它。 最后将整理好的数字，替换到info.plist原位置中。记录下其中的LayoutID值=5 将appleALC/Resources/ALC887中的layout5.xml.zlib（5为layoutID值）拖入zlib转换器 点击转换后ALC887文件夹会生成layout5.xml文件，使用PlistEdit Pro打开它。 记录下PathMapID值，此处为1。 将codec导入IDSDT,生成声卡驱动AppleHDAMOD.kext 打开AppleHDAMOD.kext/Contents/Resources复制里面的Platforms.xml文件到ALC887目录下。 然后将其打开更改PathMapID值，之前记录的值为1。 最后将其拖入zlib转换器进行转换完成后会生成Platforms.xml.zlib 再打开ALC887中的info.plist CodecID值需要改成之前记录的Vendor Id值10进制=283904135 在Platforms下找到ID=5的子项，将Path后面的内容改成Platforms.xml.zlib 打开AppleALC/AppleALC.xcodeproj，生成appleALC 生成的appleALC放入四叶草 layoutID值可先尝试四叶草注入（某些电脑四叶草注入可能无效） 四叶草注入方法： DSDT注入方法： 先给DSDT打开IRQ补丁： - #Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches - #system_IRQ.txt - # This can fix non-working audio and also has an affect on HPET. - # - # Use this if you have issues with patched AppleHDA (required on almost all laptops) - # or if you have issues with HPET (restart after wake). - # IRQ fix - into device name_hid PNP0000 code_regex IRQNoFlags\s\(\)\n\s+\{(\d+)\} remove_matched; - into device name_hid PNP0100 code_regex IRQNoFlags\s\(\)\n\s+\{(\d+)\} remove_matched; - into device name_hid PNP0B00 code_regex IRQNoFlags\s\(\)\n\s+\{(\d+)\} remove_matched; - into device name_hid PNP0103 code_regex IRQNoFlags\s\(\)\n\s+\{.*\} removeall_matched; - into device name_hid PNP0103 code_regex Name\s\(([^,]+),\sResourceTemplate\s\(\).*\n\s+\{((?:.¦\n)*)\}\) replace_matched - begin - Name (%1, ResourceTemplate()\n - {\n - IRQNoFlags() { 0, 8, 11, 15 }\n - %2 - })\n - end; 复制代码 搜索HDEF插入以下函数： - Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method - { - Store (Package (0x0A) - { - "hda-gfx", - Buffer (0x0A) - { - "onboard-1" - }, - "layout-id", - Buffer (0x04) - { - 0x05, 0x00, 0x00, 0x00 - }, - "PinConfigurations", - Buffer (Zero) {} - }, Local0) - DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0)) - Return (Local0) - } 复制代码 其中layoutID可自行更改 可能需要的DTGP函数： - Method (DTGP, 5, NotSerialized) - { - If (LEqual (Arg0, ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b"))) - { - If (LEqual (Arg1, One)) - { - If (LEqual (Arg2, Zero)) - { - Store (Buffer (One) - { - 0x03 - }, Arg4) - Return (One) - } - If (LEqual (Arg2, One)) - { - Return (One) - } - } - } - Store (Buffer (One) - { - 0x00 - }, Arg4) - Return (Zero) - } 复制代码